File LEGGIMI.DOC - Note e modifiche rispetto al manuale di MB408L.

------------------------------------------------------------------

- I file FUN1IT.REF e FUN2IT.REF, che riportano la lista delle funzioni di

MB408 in ordine di tasto e di tipo, sono formattati a 40 colonne e quindi

possono essere direttamente stampati con una stampante Braille.

- I file L_MAN_V1.MAN e L_MAN_V2.MAN contengono la versione su disco del manu-

ale in italiano. Rispetto alla versione stampata in nero, il testo non  stato

giustificato a destra per evitare l'inserimento di pi spazi tra le parole.

Cos la lettura con il terminale Braille risulta pi agevole. Inoltre sono

state eliminate le intestazioni a inizio e fondo pagina;  rimasta solo

l'indicazione del numero di pagina, per non perdere il riferimento con

l'indice. Questo file  adatto anche per essere stampato in braille, infatti

la formattazione  38 colonne per 28 righe.

Quando si utilizzano protocolli di comunicazione diversi dal protocollo 1

bene scaricare il programma residente MB408L.EXE.

INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO NR. 2

Selezionando il protocollo 2 si attiva la simulazione del display "NAVIGATOR"

o "POWERBRAILLE" della TSI. Il "NAVIGATOR" dispone di due tastiere con 5

tasti disposti come i tasti 2,4,8,6 e 5 del tastierino numerico della

tastiera del PC. Per comodit chiameremo i tasti della tastiera di

sinistra L-DN,L-LF,L-UP,L-RG e il tasto centrale L-CM; gli stessi nomi per

la tastiera di destra ma con "R" come prefisso.

I tasti corrispondenti sulla tastiera dell'MB408L sono i seguenti:

MB408L    NAVIGATOR

LF     =  R-LF

RG     =  R-RG

UP     =  R-UP

DN     =  R-DN

S-LF   =  L-LF

S-RG   =  L-RG

S-UP   =  L-UP

S-DN   =  L-DN

F1     =  L-LF + L-CM

F2     =  L-UP + L-CM

F3     =  L-RG + L-CM

F4     =  L-DN + L-CM

F5     =  L-CM

F6     =  R-LF + R-CM

F7     =  R-UP + R-CM

F8     =  R-RG + R-CM

F9     =  R-DN + R-CM

F0     =  R-CM

S-F1   =  L-LF + L-UP

S-F2   =  L-RG + L-DN

S-F3   =  L-LF + L-DN

S-F4   =  L-RG + L-UP

S-F5   =  L-RG + L-LF

S-F6   =  R-LF + R-UP

S-F7   =  R-RG + R-DN

S-F8   =  R-LF + R-DN

S-F9   =  R-RG + R-UP

S-F0   =  R-RG + R-LF

L-F1   =  L-DN + L-UP

L-F2   =  R-DN + R-UP

L-F3   =  L-UP + R-UP

L-F4   =  L-DN + R-DN

L-F5   =  L-CM + R-CM

L-F6   =  L-LF + R-LF

L-F7   =  L-RG + R-RG

L-F8   =  L-UP + R-DN

L-F9   =  L-DN + R-UP

L-F0   =  Selezione protocollo.

Tutti i tasti non definiti emettono una segnalazione di errore.

Le funzioni associate alle varie combinazioni di tasti dipendono ovviamente

dal programma di lettura schermo che si sta utilizzando.

Consultare quindi la documentazione del programma utilizzato.

INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO NR. 3

Selezionando il protocollo 3 si attiva la simulazione del display "COMPACT"

della FHP. Il "COMPACT" dispone di una tastiera con 9 tasti in linea cos

organizzati:

[FN] [C] [RB] [UP] [H] [DOWN] [RF] [B] [A]

La tabella seguente riporta la corrispondenza tra i tasti di MB408L e quelli

del "COMPACT"; vengono anche indicate le funzioni associate nel programma

"WINDOTS", un programma di lettura schermo in ambiente WINDOWS prodotto

dalla FHP.

MB408L   COMPACT     FUNZIONE IN WINDOTS

LF     = RB          indietro 40 car.

RG     = RF          avanti 40 car.

UP     = UP          linea su

DN     = DOWN        linea gi

F1     = H+RB        muove il display al marker 1. default:inizio schermo

F2     = H+RF        muove il display al marker 4. default:fine schermo

F3     = C+RB        vai sul titolo della finestra attiva

F4     = H           disattiva il cursore

F5     = C           attiva aggancio cursore

F6     = FN+RB       attiva finestra 1

F7     = FN+UP       attiva finestra 2

F8     = FN+DN       attiva finestra 3

F9     = FN+RF       attiva finestra 4

F0     = FN          mostra lo stato del display

S-F1   = H+UP        muove il display al marker 2.

S-F2   = H+DN        muove il display al marker 3.

S-F3   = H+FN        scorri il display a sinistra di un carattere

S-F4   = B+RF        cursore a 8 o 2 punti

S-F5   = C+FN        disattiva aggancio cursore

S-F6   = B+A         mostra il testo oppure gli attributi

S-F7   = FN+B        mostra il testo oppure la riga verticale

S-F8   = H+A         scorri il display a destra di un carattere

S-F9   = B           attiva il braille a 6 o 8 punti

S-F0   = FN+A        attiva la configurazione in linea

L-F1   = A+RB        sottolinea il testo con l'attributo 1. dots 7/8

L-F2   = A+UP        sottolinea il testo con l'attributo 2. dots 7/8

L-F3   = A+DN        sottolinea il testo con l'attributo 3. dots 7/8

L-F4   = A+RF        sottolinea il testo con l'attributo 4. dots 7/8

L-F5   = A+C         ricerca l'attributo

L-F7   = B+RB        mostra tutte le applicazioni

L-F8   = B+UP        mostra tutto lo schermo

L-F9   = B+DN        hypermode

RADDOPPIO DEI COMANDI DI INIZIO E FINE SCHERMO (F1-F2)

Premendo il tasto SHIFT pi il primo touch sui caratteri di controllo, viene

eseguita la funzione associata al tasto F1, premendo il secondo touch la

funzione associata al tasto F2.

GESTIONE DIMENSIONE SCHERMO A 33, 40 E 50 RIGHE

Vengono gestiti automaticamente i modi video a 33, 40, 50 righe. Se la funzione

supportata dal BIOS del PC, all'avvio del programma residente appare nei

messaggi iniziali la scritta "Modi video estesi: SUPPORTATI". Ovviamente

tutte le funzioni che fanno riferimento alle righe del video (come le

finestre, i marker, ecc..) sono state rese compatibili con queste modalit.

Se per esempio viene definita una finestra pi grande del modo video

attualmente utilizzato, questa viene automaticamente adattata al modo video

attivo.

- RIPRISTINO AUTOMATICO DELLA PORTA SERIALE

Il programma residente  in grado di controllare i parametri di funzionamento

della porta seriale utilizzata per la comunicazione con MB408L e avvisare

l'utente di un eventuale conflitto con il programma applicativo utilizzato.

Per esempio, ci accade se viene lanciato un programma di comunicazione

configurato sulla stessa porta seriale di MB408L.

Il ripristino automatico avviene nel seguente modo.

Nel momento in cui viene rilevata una differenza tra i parametri seriali

impostati dal terminale e quelli attualmente presenti, si attende circa 5

secondi per verificare la stabilit della situazione.

Da questo momento il PC emette una doppia segnalazione acustica ogni secondo.

Premere contemporaneamente i tasti CRTL e ALT sulla tastiera del PC finche non

sparisce la segnalazione acustica; il programma effettua il ripristino della

configurazione della porta seriale e sul display Braille appare un messaggio di

errore. Premere il tasto F0 per cancellare il messaggio; a questo punto MB408L

dovrebbe essere in grado di funzionare normalmente.

Ora si pu correggere la configurazione del programma che ha causato l'errore.

ATTENZIONE! in certe situazione e in funzione dell'applicativo che ha causato

l'errore alterando la configurazione della porta seriale, il ripristino della

porta seriale potrebbe bloccare il funzionamento del PC. In tal caso procedere

con un reset del PC.

VERSIONE DEL CODICE 1.10 E VERSIONE MB408L.EXE 1.10

In questa versione del codice e stata modificata l'implementazione del

protocollo 3 per il corretto funzionamento con "WinDOTS".

Con questa nuova versione di MB408L.EXE sono state aggiornate alcune procedure

per il corretto funzionamento della lettura del cursore attraverso il

controller ( parametro /X ) e la gestione degli spostamenti a passi di 36

caratteri.

Sono state migliorate le funzioni di gestione delle finestre nel passaggio

da una modalit video ad un altra. Da questa versione ricorda sempre se

attiva una finestra anche nel passaggio da una modalit ad una altra.

Ripristinando le dimensioni della finestra in base alla dimensione dello

schermo.

VERSIONE MB408L.EXE 1.11 E CODICE 1.11

In questa versione  stato corretta la simulazione dei tasti Pagina S e

Pagina Gi che non funzionavano correttamente premendo i tasti S-LF e S-RG.

Inoltre la versione 1.11 del codice di MB408L corregge un piccolo problema

di caratteri spuri durante la digitazione con la tastiera braille.

VERSIONE CODICE 1.20

In questa versione  stato corretta la visualizzazione dell'attributo sele

zionato (L-F6). Per quanto riguarda le funzione interne  stato corretto un

problema nella funzione di scrittura testi quando viene attivata la

sovrascrittura ( tasto INS - spazio+1+3). Sono state inserite anche nuove

funzione per quanto riguarda la funzione di scrittura testi.

Da questa versione  possibile attivare il word wrap automatico definendo una

lunghezza di linea. In modo che venga inserito un a capo automatico quando la

linea supera la lunghezza impostata.

Per impostare la lunghezza della linea premere S-F9 (quando si  all'interno

dell'editor) impostare la lunghezza voluta e premere ENTER.

Per attivare il word wrap premere il tasto F9, sui caratteri di controllo

viene scritto W+ quando  attivato e W- quando e disattivato. Il parametro

per il word warp rimane memorizzato anche con lo spegnimento della macchina,

quindi per disattivarlo bisogna premere F9 nuovamente.

Sempre all'interno della funzione di scrittura sono state inserite queste

nuove funzioni:

- Cancellazione completa della riga su cui  posizionato il cursore; tasto F8.

- Cancellazione dalla posizione del cursore fino a fine riga. tasto S-F8.

- Cancellazione dalla posizione del cursore fino a inizio riga. tasto L-F8.

VERSIONE DEL CODICE 1.30

Con questa versione e il programma MBCOM versione 2.0  possibile cambiare

il protocollo attraverso alcuni comandi da dare al programma MBCOM.

Per esempio:

se voglio cambiare dal protocollo 1 al protocollo 3 procedere nel seguente

modo.

Scaricare il programma residente MB408S.EXE con il parametro /q

Digitare il seguente comando MBCOM /CP,1,3 /2 se MB408L  collegato alla COM2.

Il primo numero  il protocollo di partenza, il secondo  il nuovo protocollo

da attivare. Per quanto riguarda la procedura manuale rimane sempre la solita

ma  stata resa pi veloce.

Inoltre  stata attivata una rubrica telefonica con anche la gestione degli

indirizzi. Per attivare la rubrica telefonica premere il tasto F4 nelle

funzioni interne di MB408L.

RUBRICA TELEFONICA

La rubrica telefonica di MB408L pu contenere fino a 450 indirizzi.

Per attivare la rubrica premere il tasto F4 quando si entra nelle funzioni

interne. Gli indirizzi inseriti nella rubrica vengono memorizzati in nel file

"RUBRIC.TEL". Questo file viene creato automaticamente la prima volta che

vengono immessi degli indirizzi e pu arrivare alla dimensione massima di

circa 64Kb.

La rubrica  composta di 7 campi di inserimento per memorizzare i dati.

I campi utilizzati hanno il seguente nome e lunghezza:

Campo COGNOME max 15 caratteri.

Campo NOME max 15 caratteri.

Campo INDIRIZZO max 26 caratteri.

Campo CAP max 5 caratteri.

Campo CITTA max 24 caratteri.

Campo TEL1 max 25 caratteri.

Campo TEL2 max 25 caratteri.

Quando si attiva la rubrica per la prima volta viene mostrato il messaggio

"Rubrica telefonica vuota", a questo punto si pu solo inserire un nuovo

indirizzo (premendo F1) oppure uscire dalla rubrica (premendo F0).

All'interno della rubrica sono attivi i seguenti tasti:

F1 = inserisce un nuovo indirizzo. Premere il tasto ENTER per passare al

campo successivo.

F2 = modifica dell'indirizzo attualmente visualizzato. Premere il tasto ENTER per passare al

campo successivo.

F5 = salva le modifiche alla rubrica telefonica.

F6 = ordina la rubrica per cognome. I caratteri di controllo riportano A1

F7 = ordina la rubrica per nome. I caratteri di controllo riportano A2

F8 = ordina la rubrica per cap. I caratteri di controllo riportano A3

F9 = ordina la rubrica per citt. I caratteri di controllo riportano A4

S-F8 = cancella indirizzo attualmente visualizzato.

LF = visualizza il campo precedente.

RG = visualizza il campo successivo.

UP = visualizza l'indirizzo precedente.

DN = visualizza l'indirizzo successivo.

S-LF = visualizza il campo cognome.

S-RG = visualizza il campo tel2.

S-UP = visualizza il primo indirizzo.

S-DN = visualizza l'ultimo indirizzo.

Inoltre premendo una lettera sulla tastiera braille viene visualizzato il

primo indirizzo che corrisponde alla lettera battuta in base all'ordine

scelto. Per esempio se  attivo l'ordinamento per nome e viene premuta la

lettera "s" viene ricercato e visualizzato il primo nome che inizia con la

lettera s.

VERSIONE DEL CODICE 1.40

In questa versione del codice sono stati aggiunti due protocolli di

comunicazione (nr. 5 e 6). Il protocollo Nr. 5  da utilizzare con OUTSPOKEN

al posto del protocollo Nr. 4. Con questo protocollo vengono risolti

gli errori saltuari di TIMEOUT ACK ed inoltre  possibile forzare il braille

a 6 o 8 punti indipendentemente da cosa viene inviato da OUTSPOKEN. Per

attivare o disattivare il braille a 6 o 8 punti si utilizza lo stesso tasto

del protocollo Nr. 1 (S-F9).

Il protocollo Nr. 6 attiva la simulazione del display "Braille Lite 40"

della Blazie Engineering nella modalit speech box, ed  particolarmente

adatto all'uso di JAWS.

Siccome la velocit di trasmissione utilizzata  a 38400 baud bisogna

modificare con un editor la velocit impostata per il blite 40 nel

file JFW32.INI nella sezione [Brailledisplay] da 9600 a 38400.

CROSS REFERENCE TASTI BLITE 40 - MB408L

Nel prosieguo di questo documento saranno usati i seguenti segni convenzionali

per i tasti del Braille lite 40 :

LB- = angolo sinistro della barra sinistra del B-Lite40;

LB+ = angolo destro della barra sinistra del B-Lite40;

RB- = angolo sinistro della barra destra del B-Lite40;

RB+ = angolo destro della barra destra del B-Lite40;

MB408L   BLITE 40

LF ----- LB-

UP ----- LB+

DN ----- RB-

RG ----- RB+

S-LF --- LB- RB-

S-UP --- LB+ RB-

S-DN --- RB- LB-

S-RG --- RB+ LB+

F1 ----- LB- LB+

F6 ----- RB- RB+

Per quanto riguarda la tastiera braille non cambia niente rispetto alla

tastiera del BLITE 40.

VERSIONE DEL CODICE 1.50

In questa revisione del codice sono state associate una serie di funzioni di

JAWS quando si usa come display braille il blite40 con i tasti funzione di

MB408L come descritto nella tabella successiva. Il tasto T001  il primo

touch dei caratteri di controllo, mentre T01  il primo touch dei caratteri

di lettura.

Combinazione braille  Tasto MB    Comando

-----------------------------------------------

123                   F1         inizio finestra

246                   S-F1       prec. finestra documento

456                   F2         fine finestra

135                   S-F2       succ. finestra documento

14                    F3         cursore PC

25                    S-F3       cursore Jaws

1235                  L-F3       curs. Jaws solo su fin. attiva/su intero schermo

36                    F4         sposta disp.braille al cursore

1346                  S-F4       va al cursore PC

2356                  L-F4       va al cursore Jaws

16                    F5         aggancia/sgancia cursore (toggle)

Spazio                S-F5       seleziona elemento corrente

S-234                 L-F5       seleziona tutto

S-36                  SL-F5      sposta il cursore insieme al disp.braille

23                    F6         sottolinea attributo nei caratteri

S-23                  S-F6       attributi/caratteri (toggle)

S-34                  L-F6       modalit finestra braille (toggle)

145                   F7         sposta il fuoco sul desktop

245                   S-F7       finestra Jaws

123456                L-F7       ricostruisce schermo Jaws

S-14                  F8         gira PC a Jaws

S-25                  S-F8       gira Jaws a PC

56                    F9         cursore PC/Jaws (toggle)

S-236                 S-F9       braille 6/8 punti (toggle)

S-1456                S-F10      aiuto tastiera (toggle)

S-123                 S-T01      seleziona da inizio a cursore

S-456                 S-T40      seleziona da cursore a fine

S-1                   S-T02      seleziona riga prec.

S-4                   S-T39      seleziona riga succ.

S-13                  S-T03      seleziona da inizio riga a cursore

S-46                  S-T38      seleziona da cursore a fine riga

S-2                   S-T04      seleziona parola prec.

S-5                   S-T37      seleziona parola succ.

L-L+                  T001       START (PC)

R-R+                  T002       SHIFT+F10 (PC)

Nell'agenda telefonica  stata implementata una funzione di

ricerca nei campi nome e cognome. Per attivare la ricerca procedere nel

seguente modo :

- premere il tasto funzione F3.

- inserire la stringa da ricercare e premere ENTER.

Se la stringa non viene trovata MB408L emette una breve segnalazione

acustica ed esce dalla funzione di ricerca. Se la stringa viene trovata

vengono visualizzati il campo cognome e nome. Sui caratteri di controllo

viene scritto "FR". A questo punto MB408L rimane in attesa della pressione di

un tasto. Premere F3 per continuare la ricerca se il record visualizzato non

quello ricercato, oppure premere F5 o ESC per annullare la funzione, oppure

F10 per visualizzare direttamente il numero di telefono della persona

ricercata. Anche il tasto F10 esce dalla funzione di ricerca e ritorna nella

modalit normale.

VERSIONE DEL CODICE 1.60

In questa versione del codice  stato aggiunto il protocollo Nr. 5.

Il protocollo Nr. 5  da utilizzare con OUTSPOKEN al posto del protocollo

Nr. 4. Con questo protocollo vengono risolti gli errori saltuari di

TIMEOUT ACK ed inoltre  possibile forzare il braille a 6 o 8 punti

indipendentemente da cosa viene inviato da OUTSPOKEN. Per attivare o

disattivare il braille a 6 o 8 punti si utilizza lo stesso tasto

del protocollo Nr. 1 (S-F9). Da questa versione premendo il tasto SHIFT

viene inviato un pacchetto come descritto nel file mbprot.txt di

codice 16 data 63 o 64.

Inoltre con questa versione del codice  stato aggiornato il protocollo Nr. 2

(PowerBraille). Con questa versione lavora correttamente con il programma di

lettura schermo per Linux Brltty versione 2.1.

E' stato aggiornato il protocollo 1 per lavorare correttamente con il driver

Linux scritto da noi.

VERSIONE DEL CODICE 1.61

In questa versione  stato corretto un problema sull'input della calcolatrice.

Pi precisamente se come primo tasto veniva inserito un carattere accentato,

bisognava spegnere e riaccendere il display braille

VERSIONE DEL CODICE 1.62

In questa versione  stato corretto un problema sulla ricerca dell'agenda

telefonica.

VERSIONE DEL CODICE 1.70

In questa versione del codice  stato aggiunta una funzione per la simulazione

del tasto "ENTER" della tastiera del PC. La funzione lavora in questo modo:

- premendo la combinazione SL-LF viene attiva o disattivata la funzione di

simulazione. Sui caratteri di controllo appare "E+" o "E-". Quando la

funzione  attivata (E+) se si preme il touch in corrispondenza del cursore

viene simulata la pressione del tasto ENTER. Come per tutte le altre

simulazioni di tasti della tastiera PC potrebbe non funzionare

correttamente.

VERSIONE DEL CODICE 1.80

Da questa versione del codice il cronometro  stato spostato sul tasto

funzione L-F3.

AGENDA APPUNTAMENTI

L'agenda viene attivata premendo il tasto F3.

All'interno della agenda appuntamenti sono attivi i seguenti tasti:

F1 = inserisce un nuovo appuntamento.

F2 = attiva il calendario. All'interno del calendario i caratteri di

controllo riportano il mese e l'anno. Premendo un touch

sul numero si inserisce un nuovo appuntamento. Se dopo il giorno

(inteso come l,m,m ecc...) appare un carattere pieno vuole dire che

in quella data c' uno o pi appuntamenti. Premendo il touch

corrispondente viene visualizzata la lista degli appuntamenti.

Per scorrere la lista usare i tasti freccia. Premendo il tasto F8

viene cancellato l'appuntamento. Per visualizzare o modificare il

testo di tutto l'appuntamento premere un touch.

All'interno del calendario

- freccia a sinistra indietro di una settimana

- freccia a destra avanti di una settimana

- freccia s indietro di un mese

- freccia gi avanti di un mese

F3 = Imposta data e ora dell'orologio

F4 = Imposta l'ora per la sveglia

S-F4 = Attiva/disattiva la sveglia. I caratteri di controllo riportano A+/A-

L-F4 = Spegne l'allarme della sveglia

VERSIONE DEL CODICE 1.81 e MB408S.EXE versione 1.40

Questa versione del codice  necessaria per lavorare con il driver JAWS

mb408sl.

Con questa versione del programma residente avviene automaticamente il cambio

di protocollo al lancio del programma.

Inoltre l'impostazione dell'orario della sveglia avviene con i quattro tasti

freccia e pi precisamente:

LF = decrementa l'ora

RG = incrementa l'ora

UP = decrementa i minuti

DN = incrementa i minuti

F0 = conferma l'orario impostato

F5 = attiva l'impostazione dell'orario con la tastiera braille

VERSIONE DEL CODICE 1.90

Con questa versione del codice sono state implementate due nuove funzioni.

La prima riguarda la calcolatrice e permette di fare la conversione da Euro a

Lire e viceversa. Per effettuare la conversione da Euro a Lire basta digitare

la cifra e premere il tasto UP. Il tasto DN esegue la conversione da Lire a

Euro.

La seconda funzione implementata permette di stampare un file collegando

direttamente una stampante alla porta seriale AUX. Il protocollo utilizzato

prevede una velocit di trasmissione a 9600,8,N,1 e l'utilizzo delle linee

di controllo RTS/CTS. Se si collega direttamente una stampante seriale

bisogna impostare la stampante con i parametri sopra indicati(9600,8,N,1);

Inoltre  stata provata questa funzione con un convertitore seriale parallelo

per poter quindi utilizzare una stampante standard. Il convertitore testato

il modello SP-1000 acquistabile direttamente da DISTRELEC oppure tramite

l'Istituto Cavazza. Il codice DISTRELEC del convertitore  67 01 10.

L'impostazione dei dip-switch deve essere la seguente:

ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF

Per stampare un file procedere nel seguente modo:

Visualizzare il nome del file e premere il tasto S-F2, verranno chiesti

il numero max di colonne e le righe per pagina. Dopo aver immesso i dati

richiesti viene avviata immediatamente la stampa.

VERSIONE DEL CODICE 2.00

Con questa versione del codice viene attivata la possibilit di utilizzare

la tastiera braille come input del PC sotto windows, utilizzando JAWS con

il driver MB408SL.JLB con data uguale o superiore al 02/02/2000.

Sono attive tutte le combinazioni in scrittura e le seguenti combinazioni

per i tasti di controllo:

ESC         7

ENTER       4:6

TAB         1

SHIST-TAB   1:7

BKSP        5

ARR_UP      6

ARR_DN      8

ARR_RG      6:8

ARR_LF      4:5

INS         1:3

CANC        4

HOME        1:2:3

END         4:5:6

PGUP        3:6

PGDN        7:8

Le combinazioni della precedente lista devono essere premute insieme al tasto

"SPAZIO".

E' stato aggiunta la possibilit di usare il protocollo Xon/Xoff nella stampa

dei file.

Attraverso la combinazione SL-F9 premuta quando ci si trova nella lista dei

file si abilita o disabilita completamente la tastiera Braille.

E' stato inoltre risolto un problema sulla cancellazione dei file, presente

nelle precedenti versioni.

VERSIONE DEL CODICE 2.01

Questa versione del codice, risolve il problema del "Timeout ricezione ACK"

quando si tentava di accedere alla funzioni interne con il protocollo 4

attivato. Il problema si presentava quando il display era appena acceso e non

era attivo un programma di gestione del display sul PC.

VERSIONE DEL CODICE 2.10

Con questa versione del codice, sono state implementate alcune nuove funzioni

del terminale braille. In particolare:

- Possibilit di rinominare un file. Per rinominare un file basta premere

la combinazione L-F4 sul nome del file.

- Possibilit di raggiungere un file premendo un carattere sulla tastiera

braille. Premendo un carattere sulla tastiera quando si  nella lista

dei file, viene ricercato il primo file che inizia con la lettera battuta.

Se esiste pi di un file che comincia con la stessa lettera, battendo in

successione sempre la stessa lettera si passa al file successivo.

- Nella funzione di ricerca dell'agenda telefonica  stata implementata la

ricerca separata del nome e del cognome. Attivando la funzione di ricerca

viene chiesto il cognome e poi successivamente il nome, la ricerca

individua quindi i nominativi che corrispondono ad entrambi i criteri.

Se uno dei due campi viene lasciato vuoto, verr eseguita la ricerca solo

per il campo compilato.

- Nella funzione di editazione di un file sono state inserite alcune nuove

funzioni che agiscono su blocchi di testo. Per selezionare un blocco di

testo basta premere il tasto SHIFT + il touch corrispondente al carattere

desiderato, spostarsi quindi nella posizione finale e ripetere l'operazione.

Il blocco selezionato viene marcato con tutti i punti 7 e 8 attivi e un

carattere pieno all'inizio e alla fine. La selezione del blocco viene

annullata premendo SHIFT + il primo touch sui caratteri di controllo.

Una volta selezionato il testo si possono eseguire alcune operazioni.

- S-F6  : copia il blocco selezionato nella posizione del cursore.

- L-F6  : sposta il blocco selezionato nella posizione del cursore.

- SL-F6 : cancella il blocco selezionato.

- S-F2  : stampa il blocco selezionato.

- Nella funzione di visualizzazione di un file  possibile attivare una

funzione per dividere il file stesso in tanti file pi piccoli in

modo da poter essere editati. Per attivare fa funzione premere il tasto

F6. Verr chiesto il numero di file da creare; il numero proposto  il

numero di file necessari per creare file di circa 50000 caratteri. Il

numero di file deve essere compreso fra 2 e 50. Una volta confermato il

numero di file si viene portati automaticamente sul punto della prima

divisione. Per confermare la divisione basta premere il touch sul punto

desiderato. Il punto di divisione selezionato sar il primo carattere del

file successivo. Ovviamente ci si pu spostare con i tasti di movimento per

selezionare il punto desiderato. Appena si preme il touch si viene portati

alla divisione successiva e cosi via fino a impostare tutte le divisioni

necessarie. Una volta impostata l'ultima divisione viene chiesto il nome

file che deve essere al massimo di 6 caratteri. Confermando il nome viene

avviata la procedura di divisione del file. ATTENZIONE al termine della

procedura viene cancellato il file originale. Si consiglia durante questa

operazione di utilizzare la modalit di visualizzazione "TN" (tasto

funzione F5) in modo da poter visualizzare anche i caratteri di controllo.

La dimensione massima di un file da dividere  all'incirca di 2400000 car.

Per annullare la funzione di divisione basta uscire dalla visualizzazione

premendo il tasto F0.

- Possibilit di unire pi file in uno solo. Per attivare la funzione di

unione dei file premere il tasto L-F6. Sui caratteri di controllo

appare "UN". Scorrere la lista dei file e marcare (premendo il touch sul

nome) i file desiderati. A fianco del nome appare il simbolo M seguito da

un numero che indica la sequenza in cui verranno uniti i file. Per togliere

un file dalla lista ripremere il touch sul nome. Una volta selezionati tutti

i file che si desidera unire premere ancora L-F6. Verr chiesto il nome del

file da creare ed avviata la procedura di unione dei file. ATTENZIONE al

termine della  procedura verranno cancellati tutti i file originali.

Per annullare la funzione di unione file basta premere il secondo touch sui

caratteri di controllo.

VERSIONE DEL CODICE 2.20

Con questa versione del codice, sono stati corretti alcuni problemi nel

trasferimento dei file sulla flash e sul dischetto esterno. Inoltre

stata implementata la possibilit di usare due rubriche telefoniche diverse,

una per il lavoro e una rubrica personale. Quando si attiva la rubrica

telefonica viene chiesto di selezionare la rubrica da consultare. Premere un

touch il corrispondenza della rubrica da consultare e continuare con le stesse

funzioni della rubrica telefonica.

VERSIONE DEL CODICE 2.30

Questa versione del codice  necessaria per lavorare con il display

collegato al dispositivo AUDIOSCAN della ditta AUDIOLOGIC.

Il protocollo definito per il collegamento con AUDIOSCAN  il numero 7.

Sono stati corretti alcuni problemi con il trasferimento con il dischetto

esterno. In particolare con i file rubrica e appuntamenti, non  comunque

possibile trasferire sul dischetto un qualsiasi file binario.Inlotre  stata

aggiunta la possibilit di inserire dei salti pagina (crtl-L punti 12378)

nell'editor dei file.

VERSIONE DEL CODICE 2.32

Questa versione del codice corregge il problema della selezione del prot. 7

VERSIONE DEL CODICE 2.34

Questa versione del codice corregge un problema di comunicazione con

il drive esterno di Blazie dovuto ad un bug sul protocollo di comunicazione

del drive stesso.

IL FILE WFTRAN.ZIP

Il file wftran.zip contiene il programma di trasferimento file in ambiente

Windows. Scompattate il file all'interno di una directory e consultate il file

wftran.doc per le istruzioni di funzionamento e installazione.

VERSIONE DEL CODICE 2.40 e 5.40

Con questa versione  stata abilitata l'emulazione della tastiera braille

all'interno dell'editor delle funzioni interne. Per attivare l'emulazione

premere la combinazione di tasti S-F1, sui caratteri di controllo appare "BK",

la stessa combinazione per disattivare l'emulazione. I tasti attivi sono da

"f" a "a" per i punti 1,2,3,7 e da "j" a "" per i punti 4,5,6,8. Sono

inoltre attivi i tasti "Enter", "Backspace", "Canc", "Spazio" e i quattro

tasti freccia. Quando si Esce dall'editor la funzione viene disattivata,

quindi bisogna riattivarla qunado si rientra nell'editor. Chi dispone del

terminale MB408L con tastiera braille non deve usare questa funzione.

VERSIONE DEL CODICE 2.50 e 5.50

Nella funzione di stampa  stato inserito la possibilit di impostare

un margine sinistro di "nn" caratteri. Dopo aver impostato la larghezza e

lunghezza pagina inserire il margine sinistro e premere invio o F0. Il numero

inserito  il numero di caratteri vuoti lasciati sul bordo sinistro del

foglio.

LEGGIMI.DOC - Fine del file.