File LEGGIMI.DOC - Note e modifiche rispetto al manuale di MB408S.

------------------------------------------------------------------

- I file FUN1IT.REF e FUN2IT.REF, che riportano la lista delle funzioni di

MB408 in ordine di tasto e di tipo, sono formattati a 40 colonne e quindi

possono essere direttamente stampati con una stampante Braille.

- Il file MB408SIT.MAN contiene la versione su disco del manuale in italiano.

Rispetto alla versione stampata in nero, il testo non  stato giustificato a

destra per evitare l'inserimento di pi spazi tra le parole. Cos la lettura

con il terminale Braille risulta pi agevole. Inoltre sono state eliminate le

intestazioni a inizio e fondo pagina;  rimasta solo l'indicazione del numero

di pagina, per non perdere il riferimento con l'indice. Questo file  adatto

anche per essere stampato in braille, infatti la formattazione  38 colonne

per 28 righe.

Quando si utilizzano protocolli di comunicazione diversi dal protocollo 1

bene scaricare il programma residente MB408S.EXE.

VERSIONE DEL CODICE 1.10

INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO NR. 2

Selezionando il protocollo 2 si attiva la simulazione del display "NAVIGATOR"

o "POWERBRAILLE" della TSI. Il "NAVIGATOR" dispone di due tastiere con 5

tasti disposti come i tasti 2,4,8,6 e 5 del tastierino numerico della

tastiera del PC. Per comodit chiameremo i tasti della tastiera di

sinistra L-DN,L-LF,L-UP,L-RG e il tasto centrale L-CM; gli stessi nomi per

la tastiera di destra ma con "R" come prefisso.

I tasti corrispondenti sulla tastiera dell'MB408S sono i seguenti:

MB408S    NAVIGATOR

LF     =  R-LF

RG     =  R-RG

UP     =  R-UP

DN     =  R-DN

S-LF   =  L-LF

S-RG   =  L-RG

S-UP   =  L-UP

S-DN   =  L-DN

F1     =  L-LF + L-CM

F2     =  L-UP + L-CM

F3     =  L-RG + L-CM

F4     =  L-DN + L-CM

F5     =  L-CM

F6     =  R-LF + R-CM

F7     =  R-UP + R-CM

F8     =  R-RG + R-CM

F9     =  R-DN + R-CM

F0     =  R-CM

S-F1   =  L-LF + L-UP

S-F2   =  L-RG + L-DN

S-F3   =  L-LF + L-DN

S-F4   =  L-RG + L-UP

S-F5   =  L-RG + L-LF

S-F6   =  R-LF + R-UP

S-F7   =  R-RG + R-DN

S-F8   =  R-LF + R-DN

S-F9   =  R-RG + R-UP

S-F0   =  R-RG + R-LF

L-F1   =  L-DN + L-UP

L-F2   =  R-DN + R-UP

L-F3   =  L-UP + R-UP

L-F4   =  L-DN + R-DN

L-F5   =  L-CM + R-CM

L-F6   =  L-LF + R-LF

L-F7   =  L-RG + R-RG

L-F8   =  L-UP + R-DN

L-F9   =  L-DN + R-UP

L-F0   =  Selezione protocollo.

SL-F0  =  Selezione font per una corretta visualizzazione sul display LCD.

La selezione del font non incide su quanto scritto in braille, ma solo sulla

visualizzazione sul display LCD. Infatti i programmi di lettura schermo che

utilizzano questo protocollo inviano direttamente i caratteri gi codificati

in braille. Per una corretta visualizzazione del testo in nero sul display

LCD  per necessario che MB408S conosca il font braille utilizzato.

Tutti i tasti non definiti emettono una segnalazione di errore.

Le funzioni associate alle varie combinazioni di tasti dipendono ovviamente

dal programma di lettura schermo che si sta utilizzando.

Consultare quindi la documentazione del programma utilizzato.

INFORMAZIONI SUL PROTOCOLLO NR. 3

Selezionando il protocollo 3 si attiva la simulazione del display "COMPACT"

della FHP. Il "COMPACT" dispone di una tastiera con 9 tasti in linea cos

organizzati:

[FN] [C] [RB] [UP] [H] [DOWN] [RF] [B] [A]

La tabella seguente riporta la corrispondenza tra i tasti di MB408S e quelli

del "COMPACT"; vengono anche indicate le funzioni associate nel programma

"WINDOTS", un programma di lettura schermo in ambiente WINDOWS prodotto

dalla FHP.

MB408S   COMPACT     FUNZIONE IN WINDOTS

LF     = RB          indietro 40 car.

RG     = RF          avanti 40 car.

UP     = UP          linea su

DN     = DOWN        linea gi

F1     = H+C         vai all'inizio della linea

F2     = H+B         vai alla fine della linea

F3     = H+FN        scorri un carattere a sinistra

F8     = H+A         scorri un carattere a destra

S-F1   = H+RB        muove il display al marker 1. default:inizio schermo

S-F2   = H+UP        muove il display al marker 2.

S-F3   = H+DOWN      muove il display al marker 3.

S-F4   = H+RF        muove il display al marker 4. default:fine schermo

S-F6   = FN+RB       attiva la finestra 1

S-F7   = FN+UP       attiva la finestra 2

S-F8   = FN+DN       attiva la finestra 3

S-F9   = FN+RF       attiva la finestra 4

S-F10  = B           selezione il braille a 6/8 punti

L-F1   = A+RB        sottolinea il testo con l'attributo 1. dots 7/8

L-F2   = A+UP        sottolinea il testo con l'attributo 2. dots 7/8

L-F3   = A+DOWN      sottolinea il testo con l'attributo 3. dots 7/8

L-F4   = A+RF        sottolinea il testo con l'attributo 4. dots 7/8

F9     = A           disabilita la sottolineatura dell'attributo

F10    = A+B         abilita/disabilita visualizzazione attributi

F5     = C           aggancio cursore o voce attiva

S-F5   = FN+C        disabilita aggancio cursore

F4     = FN+B        seleziona il tipo di cursore

VERSIONE DEL CODICE 1.11

Con questa versione del codice sono state attivate due nuove funzioni in

ambiente MS-DOS. Una riguarda la selezione del soft-cursor e l'altra  rende

pi agevole la lettura di un testo.

ATTIVAZIONE E SELEZIONE DEL SOFT-CURSOR

Per facilitare la selezione del soft-cursor, da questa versione di codice

possibile procedere anche nei seguenti modi.

In modalit visualizzazione attributi basta premere il touch corrispondente

all'attributo desiderato per selezionarlo come soft-cursor ed attivarlo.

Rimangono comunque valide tutte le caratteristiche selezionate con la

procedura di editing del soft-cursor.

Un'altra possibilit per selezionare il soft-cursor in modalit di

visualizzazione normale  premere il tasto SHIFT pi un tasto touch; in questo

modo viene selezionato l'attributo corrispondente al carattere presente nella

cella braille selezionata.

FUNZIONE DI LETTURA AUTOMATICA.

Questa funzione permette in certi casi di leggere un testo senza interagire

con la tastiera del computer. Siccome questa funzione deve simulare la

pressione di tasti freccia sulla tastiera del computer, il suo corretto

funzionamento  legato al tipo di programma utilizzato per visualizzare il

testo.

Per visualizzare un file, normalmente si utilizzano un editor o un viewer; la

differenza principale tra questi due tipi di visualizzazione sta nel fatto

che un viewer nasconde il cursore o lo tiene fisso sullo schermo, invece un

editor permette di spostare il cursore all'interno dello schermo. Questa

regola viene di norma seguita ma non ha comunque validit generale.

Bisogna quindi comportarsi diversamente a seconda del programma che si sta

utilizzando.

Se si sta utilizzando un viewer,  necessario attivare la funzione quando

il cursore dello schermo non  presente all'interno della riga di lettura

braille; se invece si sta utilizzando un editor, il cursore deve essere

presente all'interno della riga di lettura. Quindi, la presenza o meno del

cursore sulla riga di lettura al momento dell'attivazione della funzione

determina un diverso comportamento della funzione stessa.

La funzione si attiva premendo il tasto "SL-F7". Sui caratteri di controllo

apparare la scritta "LA" e rimangono attivi solo i tasti di spostamento (i 4

tasti freccia) e disattivati tutti i tasti funzione finch non si esce dalla

funzione stessa ripremendo "SL-F7".

Per un corretto funzionamento pu essere necessario definire anche una

finestra che comprenda solo le righe di testo che appaiono sullo schermo.

Infatti, molto spesso i programmi hanno delle righe di stato o di men

all'inizio e alla fine dello schermo: queste righe devono essere escluse

dalla finestra definita.

!!! ATTENZIONE !!! Dalla versione di codice 1.11  necessario utilizzare

il programma residente MB408S.EXE versione 1.10.

VERSIONE DEL CODICE 1.20

Con questa versione del codice  stato attivato il protocollo 4, che permette

di controllare il display con un opportuno protocollo definito nel documento

MBPROT.DOC. Utilizzando questo protocollo  possibile gestire MB408S anche da

sistemi dedicati, che non siano personal computer, purch dotati di porta

seriale, come per esempio centralini telefonici.

VERSIONE DEL CODICE 2.00 E VERSIONE DI MB408S.EXE 2.00

In questa nuova versione di software del programma residente e del codice di

MB408S sono state aggiunte, modificate e migliorate alcune funzioni. Alcuni

di questi miglioramenti si riferisco alla comunicazione seriale e sono

completamente trasparenti all'utente. Alla prima accensione di MB408S, dopo

aver caricato la nuova versione del codice, apparir il messaggio "Parametri

applicativo non validi"; premere il tasto F0 per cancellare il messaggio e

ripristinare i parametri di default.

Sono cambiate le seguenti funzioni.

SL-F4: DEFINIZIONE DEL SOFT-CURSOR.

E' possibile definire fino a tre attributi per la ricerca del soft-cursor.

Con i tasti LF/UP e RG/DN si visualizza la lista dei tre attributi; il primo

parametro "EN:" (enable) viene modificato con il tasto S-F6 che abilita o

disabilita l'attributo. Quando l'attributo  abilitato, dopo la scritta "EN:"

appare una "S" altrimenti una "N". I tasti per salvare e richiamare le

configurazioni per il soft-cursor nelle precedenti versioni non sono pi attivi.

Nel caso si abiliti il soft-cursor con una selezione attraverso i touch, viene

abilitato solo il primo soft-cursor e disabilitati il secondo e il terzo.

SL-F0: HELP ON LINE

Sono stati disabilitati i tasti S-LF,S-RG,S-UP,S-DN che permettevano di

spostarsi all'inizio ed alla fine del testo di help ed  stato inserito il

testo relativo alla funzione associata al tasto.

Con questa versione  possibile ridefinire i tasti associati alle varie

funzioni. Per ridefinire un tasto procedere nel seguente modo:

A) Individuare la funzione che si vuole associare ad un nuovo tasto

spostandosi nella lista delle funzioni.

B) Premere il primo touch sui caratteri di controllo.

C) A questo punto verr richiesto di premere il tasto a cui si vuole associare

la funzione.

Ora il tasto selezionato eseguir la nuova funzione associata.

Se il tasto utilizzato era associato ad una funzione, questa non verr pi

richamata. Leggendo la lista delle varie funzioni, si noter che la funzione

associata al tasto appena utilizzato non avr pi nessun tasto associato ad

essa e la scritta "???" viene riportata al posto del tasto. Per uscire dalla

funzione di help, utilizzare il tasto L-F0. Al momento dell'uscita dalla

funzione, nel caso in cui vi siano funzioni non associate ad un tasto, verr

visualizzato un messaggio di avvertimento che riporta il numero di funzioni non

associate ad alcun tasto (premere F0 per cancellare il messaggio).

Gli unici tasti che non possono essere ridefiniti sono:

- LF

- UP

- DN

- RG

- L-F0

- SL-F0

Premendo il secondo touch sui caratteri di controllo, si ripristina

l'associazione standard dei tasti. Viene visualizzato un messaggio con la

richiesta di conferma prima di procedere al ripristino di TUTTI i tasti

standard. Rispondere con F1 per confermare, con un altro tasto per annullare.

RADDOPPIO DEI COMANDI DI INIZIO E FINE SCHERMO (F1-F2)

Premendo il tasto SHIFT pi il primo touch sui caratteri di controllo, viene

eseguita la funzione associata al tasto F1, premendo il secondo touch la

funzione associata al tasto F2.

GESTIONE DIMENSIONE SCHERMO A 33, 40 E 50 RIGHE

Vengono gestiti automaticamente i modi video a 33, 40, 50 righe. Se la funzione

supportata dal BIOS del PC, all'avvio del programma residente appare nei

messaggi iniziali la scritt "Modi video estesi: SUPPORTATI". Ovviamente

tutte le funzioni che fanno riferimento alle righe del video (come le

finestre, i marker, ecc..) sono state rese compatibili con queste modalit.

Se per esempio viene definita una finestra pi grande del modo video

attualmente utilizzato, questa viene automaticamente adattata al modo video

attivo.

- RIPRISTINO AUTOMATICO DELLA PORTA SERIALE

Il programma residente  in grado di controllare i parametri di funzionamento

della porta seriale utilizzata per la comunicazione con MB408S e avvisare

l'utente di un eventale conflitto con il programma applicativo utilizzato.

Per esempio, ci accade se viene lanciato un programma di comunicazione

configurato sulla stessa porta seriale di MB408S.

Il ripristino automatico avviene nel seguente modo.

Nel momento in cui viene rilevata una differenza tra i parametri seriali

impostati dal terminale e quelli attualmente presenti, si attende circa 5

secondi per verificare la stabilt della situazione.

Da questo momento il PC emette una doppia segnalazione acustica ogni secondo.

Premere contemporaneamente i tasti CRTL e ALT sulla tastiera del PC finch non

sparisce la segnalazione acustica; il programma effettua il ripristino della

configurazione della porta seriale e sul display Braille appare un messaggio di

errore. Premere il tasto F0 per cancellare il messaggio; a questo punto MB408S

dovrebbe essere in grado di funzionare normalmente.

Ora si pu correggere la configurazione del programma che ha causato l'errore.

ATTENZIONE! in certe situazione e in funzione dell'applicativo che ha causato

l'errore alterando la configurazione della porta seriale, il ripristino della

porta seriale potrebbe bloccare il funzionamento del PC. In tal caso procedere

con un reset del PC.

NUOVO MODO DI SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELLE FINESTRE

Fino alla versione precedente, negli spostamenti orizzontali si obbligava la

riga di lettura a rimanere all'interno della finestra definita.

Questo comportava una ripetizione dei caratteri nel movimento orizzontale per

garantire l'allineamento a destra nella finestra.

Da questa versione non vengono pi ripetuti i caratteri gi letti e i caratteri

che risultano fuori dalla finestra definita vengono cancellati e preceduti dal

carattere speciale di "fine finestra" (punti 1,2,3,4,5,6,8).

Facciamo un esempio: se  stata definita una finestra da colonna 1 a colonna

50, partendo dal margine sinistro leggeremo i primi 40 caratteri (da col. 1 a

col. 40), quindi premendo il tasto RG andremo a leggere i rimanenti 10

caratteri (da col. 41 a col. 50) seguiti dal carattere di fine finestra.

Tutti i rimanenti caratteri saranno vuoti.

VERSIONE DI MB408S.EXE 2.10

Versione aggiornata con le stesse funzioni della 2.00 ma funzionante con

macchine veloci (con CPU Pentium Pro/II 200 MHz o pi veloci).

Anche tutte le utility dalla versione 1.1 funzionano con macchine veloci.

VERSIONE DEL CODICE 2.20

In questa versione sono state corrette alcune imperfezioni del protocollo 4

ed  stata definita la seguente associazione dei tasti per il protocollo 3.

MB408S   COMPACT     FUNZIONE IN WINDOTS

LF     = RB          indietro 40 car.

RG     = RF          avanti 40 car.

UP     = UP          linea su

DN     = DOWN        linea gi

F1     = H+RB        muove il display al marker 1. default:inizio schermo

F2     = H+RF        muove il display al marker 4. default:fine schermo

F3     = C+RB        vai sul titolo della finestra attiva

F4     = H           disattiva il cursore

F5     = C           attiva aggancio cursore

F6     = FN+RB       attiva finestra 1

F7     = FN+UP       attiva finestra 2

F8     = FN+DN       attiva finestra 3

F9     = FN+RF       attiva finestra 4

F0     = FN          mostra lo stato del display

S-F1   = H+UP        muove il display al marker 2

S-F2   = H+DN        muove il display al marker 3

S-F3   = H+FN        scorri il display a sinistra di un carattere

S-F4   = B+RF        cursore a 8 o 2 punti

S-F5   = C+FN        disattiva aggancio cursore

S-F6   = B+A         mostra il testo oppure gli attributi

S-F7   = FN+B        mostra il testo oppure la riga verticale

S-F8   = H+A         scorri il display a destra di un carattere

S-F9   = B           attiva il braille a 6 o 8 punti

S-F0   = FN+A        attiva la configurazione in linea

L-F1   = A+RB        sottolinea il testo con l'attributo 1. dots 7/8

L-F2   = A+UP        sottolinea il testo con l'attributo 2. dots 7/8

L-F3   = A+DN        sottolinea il testo con l'attributo 3. dots 7/8

L-F4   = A+RF        sottolinea il testo con l'attributo 4. dots 7/8

L-F5   = A+C         ricerca l'attributo

L-F7   = B+RB        mostra tutte le applicazioni

L-F8   = B+UP        mostra tutto lo schermo

L-F9   = B+DN        hypermode

VERSIONE DEL CODICE 2.22

In questa versione sono state corrette alcune imperfezioni del protocollo 4

per il corretto funzionamento con "OutSpoken".

VERSIONE DEL CODICE 2.23

In questa versione sono state corrette alcune imperfezioni del protocollo 3

per il corretto funzionamento con "WinDOTS".

VERSIONE DEL CODICE 2.30 E VERSIONE MB408S.EXE 2.20

In questa versione del codice e stata modificata l'implementazione del

protocollo 3 per il corretto funzionamento con "WinDOTS".

Con questa nuova versione di MB408S.EXE sono state aggiornate alcune procedure

per il corretto funzionamento della lettura del cursore attraverso il

controller ( parametro /X ) e la gestione degli spostamenti a passi di 36

caratteri.

Sono state migliorate le funzioni di gestione delle finestre nel passaggio

da una modalit video ad un altra. Da questa versione ricorda sempre se

attiva una finestra anche nel passaggio da una modalit ad una altra.

Ripristinando le dimensioni della finestra in base alla dimensione dello

schermo.

VERSIONE DEL CODICE 2.40

Con questa versione e il programma MBCOM versione 2.0  possibile cambiare

il protocollo attraverso alcuni comandi da dare al programma MBCOM.

Per esempio:

se voglio cambiare dal protocollo 1 al protocollo 3 procedere nel seguente

modo.

Scaricare il programma residente MB408S.EXE con il parametro /q

Digitare il seguente comando MBCOM /CP,1,3 /2 se MB408  collegato alla COM2.

Il primo numero  il protocollo di partenza, il secondo  il nuovo protocollo

da attivare. Per quanto riguarda la procedura manuale rimane sempre la solita

ma  stata resa pi veloce.

VERSIONE DEL CODICE 2.50

In questa versione del codice  stato aggiunto il protocollo Nr. 5.

Il protocollo Nr. 5  da utilizzare con OUTSPOKEN al posto del protocollo

Nr. 4. Con questo protocollo vengono risolti gli errori saltuari di

TIMEOUT ACK ed inoltre  possibile forzare il braille a 6 o 8 punti

indipendentemente da cosa viene inviato da OUTSPOKEN. Per attivare o

disattivare il braille a 6 o 8 punti si utilizza lo stesso tasto

del protocollo Nr. 1 (S-F9).

VERSIONE DEL CODICE 2.51

In questa versione del codice non  cambiato nulla per l'utente finale

ma sono state modificate alcune procedure di scrittura sul display LCD.

VERSIONE DEL CODICE 2.60

In questa versione del codice  stato aggiornato il protocollo Nr. 2

(PowerBraille). Con questa versione lavora correttamente con il programma di

lettura schermo per Linux Brltty versione 2.1.

In questa versione del codice  stato il protocollo Nr. 6.

Questo protocollo attiva la simulazione del display "Braille Lite 40"

della Blazie Engineering nella modalit speech box, ed  particolarmente

adatto all'uso di JAWS.

Siccome la velocit di trasmissione utilizzata  a 38400 baud bisogna

modificare con un editor la velocit impostata per il blite 40 nel

file JFW32.INI nella sezione [Brailledisplay] da 9600 a 38400.

CROSS REFERENCE TASTI BLITE 40 - MB408L

Nel prosieguo di questo documento saranno usati i seguenti segni convenzionali

per i tasti del Braille lite 40 :

LB- = angolo sinistro della barra sinistra del B-Lite40;

LB+ = angolo destro della barra sinistra del B-Lite40;

RB- = angolo sinistro della barra destra del B-Lite40;

RB+ = angolo destro della barra destra del B-Lite40;

Il tasto T001  il primo touch dei caratteri di controllo, mentre T01  il

primo touch dei caratteri di lettura.

BLITE 40  MB408L

LB-       LF

LB+       UP

RB-       DN

RB+       RG

LB- RB-   S-LF

LB+ RB-   S-UP

RB- LB-   S-DN

RB+ LB+   S-RG

Combinazione braille  Tasto MB    Comando

-----------------------------------------------

123                   F1         inizio finestra

246                   S-F1       prec.finestra documento

456                   F2         fine finestra

135                   S-F2       succ.finestra documento

14                    F3         cursore PC

25                    S-F3       cursore Jaws

1235                  L-F3       curs.Jaws solo su fin.attiva/su intero schermo

36                    F4         sposta disp.braille al cursore

1346                  S-F4       va al cursore PC

2356                  L-F4       va al cursore Jaws

16                    F5         aggancia/sgancia cursore (toggle)

Spazio                S-F5       seleziona elemento corrente

S-234                 L-F5       seleziona tutto

S-36                  SL-F5      sposta il cursore insieme al disp.braille

23                    F6         sottolinea attributo nei caratteri

S-23                  S-F6       attributi/caratteri (toggle)

S-34                  L-F6       modalit finestra braille (toggle)

145                   F7         sposta il fuoco sul desktop

245                   S-F7       finestra Jaws

123456                L-F7       ricostruisce schermo Jaws

S-14                  F8         gira PC a Jaws

S-25                  S-F8       gira Jaws a PC

56                    F9         cursore PC/Jaws (toggle)

S-236                 S-F9       braille 6/8 punti (toggle)

S-1456                S-F10      aiuto tastiera (toggle)

S-123                 S-T01      seleziona da inizio a cursore

S-456                 S-T40      seleziona da cursore a fine

S-1                   S-T02      seleziona riga prec.

S-4                   S-T39      seleziona riga succ.

S-13                  S-T03      seleziona da inizio riga a cursore

S-46                  S-T38      seleziona da cursore a fine riga

S-2                   S-T04      seleziona parola prec.

S-5                   S-T37      seleziona parola succ.

L-L+                  T001       START (PC)

R-R+                  T002       SHIFT+F10 (PC)

VERSIONE DEL CODICE 2.61

In questa versione del codice  stato aggiornato il protocollo Nr. 4 e 5.

Da questa versione premendo il tasto SHIFT viene inviato un pacchetto come

descritto nel file mbprot.txt di codice 16 data 63 o 64.

VERSIONE DEL CODICE 2.70

In questa versione del codice  stato aggiornato il protocollo Nr. 1

per lavorare correttamente con il driver Linux scritto da noi.

VERSIONE DEL CODICE 2.80

In questa versione del codice  stato aggiunta una funzione per la simulazione

del tasto "ENTER" della tastiera del PC. La funzione lavora in questo modo:

- premendo la combinazione SL-LF viene attiva o disattivata la funzione di

simulazione. Sui caratteri di controllo appare "E+" o "E-". Quando la

funzione  attivata (E+) se si preme il touch in corrispondenza del cursore

viene simulata la pressione del tasto ENTER. Come per tutte le altre

simulazioni di tasti della tastiera PC potrebbe non funzionare

correttamente.

VERSIONE DEL CODICE 2.81 e MB408S.EXE versione 2.40

Questa versione del codice  necessaria per lavorare con il driver JAWS

mb408sl.

Con questa versione del programma residente avviene automaticamente il cambio

di protocollo al lancio del programma.

VERSIONE DEL CODICE 2.90

Questa versione del codice  necessaria per lavorare con il display

collegato al dispositivo AUDIOSCAN della ditta AUDIOLOGIC.

Il protocollo definito per il collegamento con AUDIOSCAN  il numero 7.

VERSIONE DEL CODICE 2.91

Questa versione del codice corregge un problema  con il protocollo numero 7.

VERSIONE DEL CODICE 5.91

Questa versione del codice ha le stesse funzionalit della 2.91 ma funzione

solo con i display braille con versione del BIOS 5.00 o superiore

LEGGIMI.DOC - Fine del file.